| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные положения |  |
| 1.1. | Обоснование для размещения объектов капитального строительства |  |
| 2. | Анализ состояния проектируемой территории, проблем и направлений ее комплексного развития |  |
| 2.1. | Основные сведения о проектируемой территории |  |
| 2.2. | Существующие объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 3. | Архитектурно-планировочные решения |  |
| 3.1. | Концепция строительства микрорайона |  |
| 3.2. | Цели и задачи концепции |  |
| 3.3. | Планировочные факторы |  |
| 3.4. | Планировочная структура микрорайона |  |
| 3.5. | Зонирование микрорайона |  |
| 3.6. | Характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства |  |
| 3.7. | Основные характеристики жилой застройки |  |
| 3.8. | Жилищный фонд |  |
| 4. | Организация системы социального и культурного обеспечения |  |
| 4.1. | Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания |  |
| 5. | Система озеленения микрорайона |  |
| 5.1. | Озеленение проектируемой территории |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура микрорайона |  |
| 6.1. | Характеристика улично-дорожной сети микрорайона |  |
| 6.2. | Размещение автостоянок |  |
| 7. | Противопожарные мероприятия |  |
| 8. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |
| 9. | Инженерная инфраструктура микрорайона |  |
| 9.1. | Водоснабжение |  |
| 9.2. | Хозяйственно-бытовая канализация |  |
| 9.3. | Ливневая канализация |  |
| 9.4. | Теплоснабжение |  |
| 9.5. | Электроснабжение |  |
| 9.6. | Газоснабжение |  |
| 9.7. | Слаботочные сети |  |
| 10. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 11. | Транзитный коридор инженерных сетей |  |
|  | Графические материалы |  |
|  | Чертеж планировки территории. Основная часть | Лист 1 |

Технические решения, принятые в проекте планировки территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44.2га по адресу: Калужская область, г. Обнинск, д. Белкино» соответствуют требованиям экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта				                          Р.Н. Никулин

# 1. Общие положения

Внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории, предназначенной для строительства комплексной малоэтажной жилой застройки, общей площадью 44,2013 га и расположенной по адресу: Калужская область, г. Обнинск, д. Белкино, разработан на основании следующих документов:

      - Решения ООО «Экодолье Девелопмент».

- Генерального плана МО «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в ред. решения ОГС от 10.12.2013 № 02-50).

- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 (в действующей редакции).

- Документации по планировке и межеванию территории объекта «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская область, г. Обнинск, район д. Белкино», утвержденная постановлением Администрации города Обнинска от 09.10.2009 № 1433-п (в редакции постановлений Администрации города от 07.11.2011 № 1697-п, от 08.05.2014 № 785-п).

- Топографической съемки территории масштаба 1:2 000.

- Кадастрового плана территории от 29.03.2017.

## 1.1. Обоснование для размещения объектов  капитального строительства:

- Договор аренды земельного участка № А-151-2008 от 25 декабря 2008г.

- Каталога координат межевых знаков объекта землеустройства и вычисление площади земельного участка кадастровый № 40:27:03 05 14:7.

- Технические условия № 4093 от 20.07.2010 на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала «Калугаэнерго», выданные ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала «Калугаэнерго».

- Технические условия на подключение к проектируемым сетям связи № 39-10/1747 от 05.10.2010, выданные Калужским филиалом ОАО «Центртелеком».

- Технические условия № 28 от 21.04.2011 на подключение к инженерным сетям города жилого микрорайона площадью 44,2 га в районе Белкино, выданные МП «Водоканал».

- Технические условия №  510 от 29.07.2010 . на подключение к  сети хозяйственно-бытовой канализации жилого микрорайона в районе Белкино, выданные                       МП «Коммунальное хозяйство» г. Обнинск.

- Технические условия № 03-04/732 от 16.12.2009 на присоединение к газоснабжению жилого микрорайона в районе Белкино, выданные  ОАО «Обнинскгоргаз».

- Технические условия № 528-10; 287-11 от 06.04.2011 на устройство временных примыканий на км 7+190, км 7+450 и км 6+663 автомобильной дороги IV категории «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск для строительства объекта «Малоэтажная застройка на территории 44,2га в д. Белкино», выданные министерством дорожного хозяйства Калужской области.

- Договорная документация на осуществление технологического присоединения № 024-1/157 от 16.01.09 г. МРСК Центра и Приволжья, филиал «Калугаэнерго».

- Письмо от Управления общего образования Администрации города Обнинска №104 от 23.10.2013г.

Топографическая основа для разработки внесения изменений ППТ и ПМТ предоставлены Заказчиком с каталогом координат межевых знаков объекта землепользования.

Архитектурно – планировочное решение проекта планировки и межевания территории комплексной малоэтажной жилой застройки выполнено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99 г. с изменениями от 30.12.2001 г., 10.01.2003 г., 30.06.2003 г., 22.08.2004 г.;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, Госстрой России, 2002г.;

- СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области;

- -СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;

- -СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- -Руководство по проектированию городских улиц и дорог;

- -Градостроительные требования. Выпуск 2. «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитария. Классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-03-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети;

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. Изменения и дополнения. Раздел 2. Расчетные электрические нагрузки;

- СНиП 2.01.01. Строительная климатология и геофизика;

- СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- ГН 2.1.6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни взаимодействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4.1175-02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

- ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

- ГН 2.1.5.1316-03. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технологические требования и правила выбора;

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Москва,  2003 год.

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»

- и другими действующими нормативными документами в области градостроительства.

- Анализ состояния проектируемой территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## 2.1. Основные сведения о  проектируемой территории

Проектируемый земельный участок, предназначенный для строительства новой, комплексной малоэтажной жилой застройки, расположен на севере Калужской области, на северо-западе города Обнинска, в черте города. Проектируемый земельный участок относится к категории земель населённых пунктов.

Участок строительства имеет вытянутую трапециевидную форму и самой длинной стороной расположен вдоль существующей автомобильной дороги, соединяющей город Обнинск и деревню Кривское Боровского района.  В соответствии с требованиями действующих норм и Министерства дорожного хозяйства Калужской области в проекте исключено строительство объектов капитального типа на расстоянии ближе 33 метров от оси дороги.

В настоящее время в границах территории проектирования выполнено строительство 1й и 2й очередей согласно проекту, участок земли частично застроен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, не застроенная часть отведенного участка представляет собой пустырь с зарослями самосева малоценных пород дерева.

Отведённый участок земли носит характер антропогенно-природного происхождения. Участок характеризуется ровным, спокойным рельефом. Имеется общий, незначительный уклон поверхности в западном направлении. Дневная поверхность обследованной площадки  строительства микрорайона характеризуется абсолютными отметками земли в пределах  183.80 м. – 163.36 м.

Территория проектирования граничит:

С севера:

- совпадает с северной границей территории города Обнинска. К северной границе города примыкают земли лесного фонда;

С юга:

- с существующей автомобильной дорогой «Обнинск – Кривское», соединяющей город Обнинск и деревню Кривское Боровского района. К южной границе автодороги примыкает  территория жилого района «Заовражье»;

С запада:

- с землями лесного фонда;

С востока:

- с  коттеджной застройкой мкр. 54-63 города Обнинска,

Площадь участка в границах землеотвода, уточнённая в соответствии с нормативным приближением к соседним  сооружениям, составляет – 44, 2013 га, принадлежащей              ООО «Экодолье Обнинск» на правах аренды (договор аренды земельного участка № А-151-2008 от 25.12.2008).

На земельном участке проектом  предусматривается строительство малоэтажных зданий (от 1 до 3 этажей), I – II класса.

## Климат территории проектируемого участка

Участок относится ко второму климатическому району, подрайон IIВ.

Снеговой район – III. Ветровой район – I. Гололёдный район – II.

Климатический район по воздействию климата на технические изделия и материалы – умеренный II5. Средняя скорость ветра зимой – 4 м/сек.;

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)  – минус 27°С.

Расчётная глубина промерзания грунтов – 1,4м. Суммарное годовое количество осадков - 707мм.

Географическая широта – 55 гр. северной широты.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен: к плоскому водоразделу    р. Протва и р. Нара (их междуречье), к озерно-ледниковой равнине в области московского оледенения. Рельеф площадки ровный, с общим уклоном в северо-западном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 164.0 до 184.0 м.

## 2.2. Существующие объекты инженерной инфраструктуры

На территории застройки в настоящее время проложена часть проектируемых коммуникаций. Ранее, участок был свободен от инженерных коммуникаций и их вынос не требовался.

Проектом обеспечено нормированное расстояние от существующего газопровода высокого давления, проходящего транзитом вдоль северной границы участка.

Вдоль существующей дороги и южной границы участка проходят воздушная линия электропередачи 10кВ и кабельная линия связи. В настоящем проекте учтены требования действующих норм и требования об обеспечении охранной зоны и мероприятий по сохранности линии электропередач, кабеля связи и технического коридора для городских инженерных сетей.

# 3. Архитектурно- планировочные решения

## 3.1.Концепция строительства микрорайона

Проект планировки территории для строительства микрорайона разработан в соответствии с предоставленной Заказчиком исходно-разрешительной документацией и  техническими условиями. Принятые решения соответствуют требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Концепция строительства комплексной малоэтажной жилищной застройки рядом с        д. Белкино в границах города разработана на основании Генерального плана МО «Город Обнинск» (Проектный план (основной чертеж). Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения (объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения). Карта границ территорий культурного наследия.)

Комплексная малоэтажная жилищная застройка (микрорайон) предназначена для постоянного проживания населения в индивидуальных домах коттеджного типа, в домах типа «таунхаус» и в малоквартирных жилых домах.

На земельном участке проектом предусмотрено строительство микрорайона, состоящего из малоэтажных зданий (от 1 до 3 этажей) I – II класса на площадке размером  44, 2013 га.

Микрорайон оснащён инженерной инфраструктурой и обеспечен объектами социального и культурно-бытового назначения в соответствии с требованиями действующих норм.

Проектом предусмотрены три очереди строительства в проектируемом микрорайоне.

Очередность строительства определена в соответствии с чертежом этапов строительства.

## 3.2.Цели и задачи концепции

При разработке концепции ставились следующие стратегические цели:

- реализация современной концепции развития, направленной на создание социального равновесия, повышения качества жизни и финансовой доходности;

- создание привлекательного, позитивного образа микрорайона для увеличения ценности его объектов недвижимости;

- организация качественного и эстетичного жизненного пространства;

- придание микрорайону облика уютного, современного и защищённого поселения;

- обеспечение инженерной инфраструктуры;

- обеспечение социального и культурного обслуживания жителей, в объёмах, определённых требованиями действующих норм.

## 3.3.Планировочные факторы

Основными планировочными факторами, определившими архитектурно-планировочные решения, явились:

- природные факторы – рельеф участка, естественный уклон;

- существующая областная автодорога;

- конфигурация проектируемой территории в границах выделенного участка строительства.

## 3.4.Планировочная структура микрорайона

Общая площадь участка в границах землеотвода - 44, 2013 га.

Планировочная структура микрорайона отличается четко спланированной сетью дорог и проездов, хорошо продуманной планировочной структурой жилых групп, состоящих из индивидуальных домов коттеджного типа, домов типа «таунхаус» и малоквартирных 2 - 3 этажных жилых домов.

## 3.5. Зонирование микрорайона

Предусматриваются следующие функциональные зоны микрорайона:

- Жилая зона, занимающая  большую часть территории микрорайона;

- Общественная зона, включающая торговый центр, детское дошкольное учреждение;

- Зона рекреационного назначения – парки, скверы;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, включающая в себя территорию ливневых очистных сооружений, ГРП, сеть улиц и пр.

С учётом рекомендаций действующих норм и задания Заказчика на территории микрорайона размещены общественные и социальные сооружения:

- Детский сад,

- Торговый комплекс (входная группа),

- Помещения обслуживания населения,

- Объект торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- Помещения охраны, КПП и др.  в составе входной группы.

Общественные и социальные учреждения, предприятия обслуживания населения располагаются в шаговой доступности от всех групп жилых зданий.

Главный съезд №1 с автомобильной дороги «Обнинск – Кривское» на территорию микрорайона организован через «Входную группу».

Предусмотрены 2 дополнительных съезда на территорию микрорайона.

Съезд №2 отнесен на 557 м вдоль автомобильной дороги на Запад от Главного съезда №1. Съезд №2 организован для проезда напрямую с автомобильной дороги – на территорию микрорайона (он необходим для подъезда к основной группе малоквартирных домов, объекту торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к автостоянкам).

Существующий съезд с автомобильной дороги на существующий проезд, справа от участка  расположен на расстоянии 363 м. вдоль автомобильной дороги на Восток от Главного съезда №1 (он необходим для организации движения по существующему проезду справа от участка  и въезду на ул. Космонавта Леонова).

Съезд №3 на территорию микрорайона отнесен на 90 м. вдоль существующего проезда, справа от участка  на Север от съезда с автомобильной дороги (он необходим для подъезда к группам жилых домов).

От «Входной группы» вглубь микрорайона улица Экодолье с Центральным сквером в середине жилищного микрорайона.

Внутри микрорайона улицы и проезды делят территорию микрорайона на кварталы площадью от 0,7 до 1,9 га, в пределах которых размещаются группы жилых домов.

Улицы и проезды предусмотрены проектом с шириной дорожного полотна 6 м.

В конце микрорайона, на западной стороне участка, вплотную к красной линии автомобильной дороги, проектом предусмотрена инженерная зона. Рядом с инженерной зоной запроектированы 2 автостоянки: на 42 машино-места и на 19машино-мест. Они предусмотрены проектом для постоянного хранения автомобилей. Также парковочные карманы предусмотрены вдоль улиц микрорайона.

С учётом требований действующих норм и, исходя из технологической целесообразности, на территории микрорайона размещены производственные сооружения:

- комплексные ливневые очистные сооружения;

- блочные комплектные трансформаторные подстанции;

- газорегуляторные пункты;

- КНС.

Производственные сооружения размещены с минимальными потерями территории для обеспечения санитарно-защитных и охранных зон объектов.

Включение ландшафтных элементов в структуру микрорайона запланировано, как очень важный архитектурно-декоративный элемент, фрагментами – в скверах и парках, запроектированных в виде «зелёных островков» и линейно – на бульварах и на газонах вдоль дорог и проездов микрорайона.

Кроме этого, ландшафтные элементы используются для отдыха, для занятий физкультурой, служат местом для прогулок и игр детей.

Проектом предусмотрено ограждение участка с обустройством въездов пунктами контроля и охраны. На восточной границе микрорайона предусмотрена рекреационная зона с размещение детских площадок, что позволит создать единую зону отдыха для жителей микрорайона.

Проектом предусмотрены два выхода с территории микрорайона в лесной массив, расположенный рядом с северной границей микрорайона.

## 3.6. Характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства

(функциональное назначение, состав, этажность, объем, площадь застройки):

Таблица 1

| № | Основные показатели | Параметры ППТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории | 44, 2 га |
| 2. | Численность населения | 2 480 чел. |
| 3. | Общая площадь жилого фонда | 84 304 кв. м. |
| 4. | Типы жилых домов | Коттеджи 210 Дуплексы 22 Жилые дома сблокированные 51 МКД 8 Всего: 291 |
| 5. | Обеспеченность общей площадью жилых помещений | 34 кв.м./чел. |
| 6. | Площадь озеленения общего пользования | 4,52 га (10,3%) |
| 6.1 | Площадь озеленения всего | 22,41га (50,7%) |
| 7. | Вместимость ДДУ (расчетная/проектная) | 80,8 мест/80 мест |
|  | Площадь земельного участка для размещения ДДУ (расчетная/проектная) | 4 060 кв.м. |
| 8. | Общее количество парковочных мест | 960 машино-мест |
| 9. | Общая площадь площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения и площадок для хозяйственных целей и выгула собак | 1 560 кв.м. (при расчете ТЭПов площадь площадок для хозяйственных целей и выгула собак не включена в общую площадь) |
| 10. | Инженерная инфраструктура |  |
|  | Водопотребление, л/сек | 39,76 |
|  | Водоотведение, л/сек | 39,76 |
|  | Ливневая канализация, м3/сек | 10,75 |
|  | Электропотребление, МВт | 1,04 |
|  | Общее потребление тепла, Гкал/год | 52 468 |

## 3.7. Основные  характеристики  жилой застройки:

Жилая застройка предусматривает размещение на территории микрорайона следующих сооружений:

- коттеджей – 210 здание;

- домов типа «дуплекс» - 22 (44 секции)

- таунхаусов -  51 (440 секций);

- малоквартирных домов – 8 зданий (количество квартир - 129).

Приняты следующие основные характеристики жилых зданий:

Коттедж:

Общая площадь: от 121 до 210 кв.м.

Этажность – 2 эт.

Без подвальных помещений;

Архитектурный стиль -  классический

Гараж или навес  на 1 машину.

Индивидуальный жилой дом типа «Дуплекс»

Общая площадь: 145 кв.м.

Этажность – 2 эт.

Без подвальных помещений;

Архитектурный стиль -  классический

Навес  на 1 машину.

Таунхаус:

Общая площадь одной секции: от  57,5 до 123,6 кв.м.

Этажность – 2-3 эт.

Без подвальных помещений;

Малоквартирный жилой дом:

Общая площадь одной квартиры: от 45 до 70 кв.м.

Этажность – 2-3 эт.

Без подвальных помещений;

Все жилые здания оснащены системами:

- водоснабжения;

- канализации;

- газоснабжения;

- электроснабжения;

- связи;

- автономного газового отопления.

Жилая застройка на территории микрорайона относится к эконом-классу. Коэффициент семейности принят 3,7  человек/семья.

Расчётная комфортность жилья:

– для  коттеджей - не менее 34 кв.м/человек.

– для таунхаусов – не менее 24  кв.м/ человек.

–  для квартир -  не менее 20 кв.м/ человек.

Линия застройки жилых зданий располагается на расстоянии 5-ти метров от красной линии улиц (см. СП 30-102-99 п.5.3.2).

Площади приквартирных участков для индивидуальных домов приняты не менее 600 кв.м. (в соответствии с требованиями СП 30-102-99 табл.1).

Расстояние между индивидуальными жилыми домами принято не менее 6м.

Степень огнестойкости индивидуальных домов принята II-ой категории,

Несущие конструкции – ячеисто-бетонные блоки "Ytong" или конструкции «Теплостен»,

Наружная облицовка - кирпичная кладка.

Для деревянных поверхностей стропильной кровли проектом предусмотрена огнезащитная обработка, обеспечивающая нормированный минимальный предел огнестойкости строительных конструкций.

Большая часть территории запроектированного индивидуального участка располагается за линией застройки домов, что создаёт хорошие условия для индивидуального обустройства участка, а также позволяет предусмотреть однотипную обвязку инженерными коммуникациями.

## 3.8. Жилищный фонд

Жилищный фонд проектируемого микрорайона составит от 84,3 тыс.м² жилой площади, в том числе:

Таблица 2

| Индивидуальных домов | 31,9 тыс.м² |
| --- | --- |
| ИЖД типа «Дуплекс» | 6,4 тыс.м² |
| Таунхаусов | 39,2 тыс.м² |
| Квартир | 6,8 тыс.м² |

Фонд относится к  2-3-х этажной застройке.

Средняя плотность жилищного фонда составит:

- 1 907,3 м2/га

- до 56,1 чел/га.

Население района определено 2480 человек при принятом среднем коэффициенте семейности 3,7.

На дальнейших этапах проектирования необходимо уточнить значение коэффициента семейности с учётом региональных прогнозных данных.

- 4. Организация системы социального и культурного обеспечения

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области и с учётом современных тенденций.

Население микрорайона составляет 2480 человек.

Потребность населения в детских дошкольных учреждениях принята 32 места  на 1000 чел. с учётом национальной доктрины образования, которая предусматривает  переход на 12-летнее образование с 6-ти лет.  Проектом предусмотрено размещение одного детского дошкольного учреждения ДДУ  на 80 мест.   Площадь участка ДДУ  –  4060 м2 (50 м2/место). Возле территории ДДУ предусмотрена автомобильная стоянка на 5 машино-мест для временной парковки автомашин родителей, которые привозят своих детей.

Потребность населения в школах принята из расчёта 130 мест на 1 000 чел и составляет 312 мест.  Проектом предусмотрено обеспечение общеобразовательными школами за счёт существующих и строящихся школ соседних районов города Обнинска.

На последующих этапах проектирования потребности населения в школах и ДДУ должны быть уточнены по региональным данным, утверждённым Управлением образования.

Проектом предусмотрено обеспечение населения проектируемого микрорайона комплексом учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования.

Учреждения и предприятия обслуживания периодического и эпизодического пользования располагаются в соседних районах города Обнинска.

Показатели обеспеченности населения учреждениями обслуживания приняты по действующим рекомендациям и подлежат уточнению по региональным нормам.

Результат расчёта потребности микрорайона (для населения 2480 человек) в предприятиях обслуживания приведён в табличной форме ниже (таблица 3).

## 4.1. Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания

Таблица 3

| № пп | Наименование учреждений обслуживания | Един. измерения | Норма на 1000 чел. (принятая) всего | Проектная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 32 80 | ДДУ на 80 мест Площадь участка ДДУ – 40 60 кв.м |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, Дома-интернаты |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 2 | Аптека (аптечный киоск) | объект | 1 на 10 тыс. чел 1 | Предусмотрена площадь 15 м2 в здании торгового комплекса |
| 3 | Раздаточные пункты молочных кухонь (встроенные) | м2 общей площади на 1 реб. до 1 года | 0,3 12 м2 | Предусмотрено 12 м2 в здании торгового комплекса |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | Допустимо объединять со спортивными сооружениями школ |  | Предусмотрены спортивные сооружения в границах микрорайона |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5 | Магазины продовольственных товаров, в том числе | м2 торговой площади | 100 248 | Предусмотрено 186,5+373= 559,5 м2 в здании торгового комплекса |
| 6 | Магазины непродовольственых товаров | м2 торг. площади | 200 496 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 100 мест | Предусмотрено 440 м2 в здании торгового комплекса; Отдельный объект 400 кв.м. |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 18 45 раб.мест | Предусмотрено 100м2 в здании торгового комплекса |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 9 | Прачечные, (приёмный пункт) | кг. белья в смену | 80 198,4 кг. | Предусмотрено 12 м2 в здании торгового комплекса |
| 10 | Химчистки (приёмный пункт) | кг. белья в смену | 11,4 28,3 кг. | Предусмотрено 12 м2 в здании торгового комплекса |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 11 | Отделения связи | объект | 1 на район до 9 тыс. чел 1 | Предусмотрено 12 м2 в здании торгового комплекса |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 12 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 725 | Предусмотрено 725м2 на территориях: Входной группы |
| 13 | Общественные туалеты | прибор | 1 2 | Предусмотрен в здании торгового комплекса |

На основании расчёта потребности площадей для учреждений обслуживания  предусматриваются соответствующие помещения в здании входной группы – общей площадью не менее 2170 м.2.

С учетом обеспечения населения микрорайона объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания предусматривается также отдельно стоящий одноэтажный объект общей площадью 300 кв.м в районе западного въезда.

Размещение учреждений уточнится на последующих этапах проектирования.

В проекте планировки территории не предусматривается размещение пожарного депо на территории микрорайона. Тушение пожара на территории микрорайона производится из гидрантов, предусмотренных в системе водоснабжения. Тушение пожара выполняется силами пожарного депо и пожарной части, расположенных в городе Обнинске.

# 5. Система озеленения микрорайона

## 5.1. Озеленение проектируемой территории

Система озеленения обеспечивает единство структурно-планировочной организации всего микрорайона, а также выразительность его архитектурного облика.

Система озеленения представлена:

- Садами, парками и скверами,  которые организованны вдоль бульвара              (ул. Экодолье) и на «зелёном островке».

- Озеленением вдоль дорог -    комплекс ландшафтных декоративных композиций, посадка кустарников, создание живых изгородей, газонов и цветников.

Площади озеленения, площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятия физкультурой, хозяйственных целей приняты в проекте в соответствии с требованиями           СП 42.13330.2016, в том числе:

Для игр детей                                        - 0,68 тыс.м2

Для отдыха взрослого населения        - 0,82 тыс.м2

Для занятий физкультурой                   - 0,292 тыс.м2

Общая площадь озеленения составляет - 224,41 тыс. м2  (22,4 га)

Отдельно располагается спортивная площадка размером 30 м х17 м и уличные тренажеры на земельном участке ЗУ:1.2.

- 6.Транспортная инфраструктура микрорайона

- 6.1. Характеристика улично-дорожной сети

## Внешние транспортные связи

Рассматриваемая территория является частью города Обнинска, расположенного в Калужской области. Основные внешние связи рассматриваемой территории будут обеспечены сложившейся транспортной сетью Калужской области. На территории области имеются все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный.

Непосредственно, транспортное обслуживание жилищного микрорайона будет осуществляться автомобильным транспортом в соответствии со структурой автомобильных дорог, как существующих, так и проектируемых.

Проезд на территорию проектируемого микрорайона осуществляется по съездам с автомобильной дороги «Обнинск – Кривское».

В основу решения транспортно – дорожной сети микрорайона положен принцип обеспечения оптимальной транспортной доступности всех объектов, находящихся на проектируемой территории, а также:

- удобная транспортная связь между функциональными зонами различного назначения,

- доступ к автомобильной дороге внешней дорожной сети,

- связь с другими населёнными пунктами.

В проекте учтены требования ТУ № 528-10; 287-11 от 06.04.2011 на устройство временных примыканий на км 7+190, км 7+450 и км 6+663 автомобильной дороги IV категории «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск для строительства объекта «Малоэтажная застройка на территории 44,2га в д. Белкино», выданные министерством дорожного хозяйства Калужской области в части сопряжения с существующей дорожной сетью.

## Внутренние транспортные связи

Транспортная сеть микрорайона представлена проектируемой улично-дорожной сетью и существующей автодорогой «Обнинск – Кривское».

Транспортная сеть микрорайона представляет собой кольцевую систему, включающую в себя главную улицу (если въехать на территорию микрорайона по съезду №1 и на Входной группе повернуть на Восток, то Главная дорога проходит по ул. Космонавта Леонова, далее по ул. Рассветной, далее по ул. Хвойная, далее по ул. Космонавта Леонова и замыкается на Входной группе). На это кольцо имеются съезды со всей сети второстепенных улиц и проездов микрорайона.

Параметры улиц и дорог приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Улицы Хвойная и Космонавта Леонова объединяют в единое целое жилые кварталы.

Улицы и в жилой застройке обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми группами, зелеными зонами и сооружениями для хранения транспортных средств.

Проезды обеспечивают подъезд транспорта к жилым и общественным зданиям, зеленым зонам и сооружениям для хранения транспортных средств.

Таблица 4

| № П/п | Наименование | Протяженность, м. | Ширина в красных линиях, м. | Ширина проезжей части, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улично – дорожная сеть на внутренней территории микрорайона |  |  |  |
| 1. | Главная улица, в т.ч.: |  |  |  |
|  | Ул. Космонавта Леонова | 1 257.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Рассветная | 389.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Хвойная | 1 255.00 | 16.00 | 6.00 |
| 2. | Улицы в жилой застройке |  |  |  |
|  | Ул. Экодолье | 6 556.00 | 31.5 – 76.3 | 4.50м. х 2 = 9.00м. |
|  | Ул. Полевая | 330.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Проектируемый проезд № 1 | 14.00 |  | 6.00 |
|  | Ул. Заречная | 380.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Отрадная | 372.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Раздольная | 333.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Молодежная | 287.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Листопадная | 240.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Тенистая | 195.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Ул. Еловая | 147.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Проектируемый проезд №2 | 129.00 | - | 4.50 |
|  | Проектируемый проезд №3 | 120.00 | - | 4.50 |
|  | Ул. Беговая | 170.00 | 16.00 | 6.00 |
|  | Итого: | 12 174 |  |  |

Ширина улиц и проездов в жилой застройке назначена 6.00м. (таблица 8, СП 42.13330-2012), протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования составляет 12,2км.

## Транспортное обслуживание территории  микрорайона

Маршрутное движение общественного транспорта по внутренней улично – дорожной сети не планируется, т. к. предполагается высокая обеспеченность жителей микрорайона личным автотранспортом.

Учитывая специфику жилищного микрорайона, предназначенного для «жизни на природе», большинство проживающих будут совершать пешие и велосипедные прогулки.

Пешеходное движение организовано вдоль всех улиц проектируемого микрорайона. На улицах проектом предусмотрены пешеходные переходы в одном уровне.

Предлагаемая сеть пешеходного движения предусматривает удобные пешеходные связи населения с местами проживания, общественными центрами и зелеными зонами.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии со СП 42.13330.2016 и с учётом интенсивности движения транспорта. При проектировании ул. Космонавта Леонова и ул. Экодолье предусмотрены мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничено количество и протяжённость участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов.

Ширина и поперечный профиль улиц, уровень их благоустройства определены в зависимости от величины проектируемого участка, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки.

В проекте разработаны поперечные профили улиц, совмещённые с раскладкой инженерных коммуникаций и предусмотрены решения по устройству дорожных одежд.

## Общественный транспорт

Основная цель развития общественного транспорта – обеспечение удобных пассажирских связей между жилыми поселениями с учётом снижения негативного воздействия (шум, загазованность) на окружающую среду.

Общественный транспорт по территории микрорайона не предусматривается, так как:

- протяжённость микрорайона не велика (не более 1.1 км от въездной группы до удалённого участка);

- шаговая доступность объектов микрорайона обеспечивается;

- обеспеченность личным автотранспортом высокая.

Пассажирские перевозки в микрорайон  предусматривается осуществлять по существующей автодороге.

Остановки общественного транспорта располагаются за границами микрорайона в соответствии с утвержденной документацией по планировке и межеванию территории для реконструкции автодороги «Малоярославец - Боровск» -Кривское - Обнинск на участке с км 6+500 по км 9+000 в Боровском районе и муниципальном образовании  «Город Обнинск».

## 6.2.Размещение автостоянок

Количество стоянок для хранения личного автотранспорта предусмотрено следующим образом:

- коттеджная застройка – в гараже на территории участка;

- таунхаусы - под навесом на территории участка секции;

- малоквартирный дом – наземная автостоянка из расчёта 1 машино-место на 1 квартиру.

Количество автостоянок для хранения гостевых машин предусмотрено следующим образом:

Коттеджная застройка – открытая площадка на территории участка составляет  максимум – 254 машины

Таунхаусы - открытая площадка перед таунхаусом из расчёта 10% от общего количества машин, что составляет – 44 машины

Въездная группа – открытая надземная автостоянка на 65 машин.

ДДУ – открытая надземная автостоянка на 5 машин.

Также парковочные карманы предусмотрены вдоль улиц на территории всего микрорайона.

- 7. Противопожарные мероприятия

Принятые величины противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями соответствуют нормативным.

Подъезды пожарной техники к зданиям и сооружениям обеспечиваются проездами с твёрдым покрытием шириной не менее 6.0 м на расстоянии от стен с окнами от 5.0 до 8.0 м.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе через каждые 100 метров.

Охранно-пожарная сигнализация устанавливается в каждом помещении жилых и общественных зданий и подключается к городской телефонной сети с выводом сигнала на центральный пульт наблюдения.

- 8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проект застройки микрорайона выполнен с учетом требований СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  Основное внимание на стадии проекта планировки относительно этих требований  было  направлено  на  обеспечение  беспрепятственного передвижения  по  территории  проектируемого  микрорайона  инвалидов  всех  категорий  и  других маломобильных групп населения как пешком, в т.ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так  и  с  помощью  транспортных  средств.  Особое внимание  уделено  формированию  пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий.

Для  инвалидов  предусмотрены  места  для  парковки  личных  автомобилей.  При  этом  для  машин инвалидов   резервируются   места,  примыкающие   к   выходам   со  стоянок,   либо   максимально приближенные  к  входам  в  здания.  Они  выделяются  разметкой  и  обозначаются  специальными символами.  Ширина  таких  стоянок  -  3,5  м.  Количество  мест  для  машин  инвалидов  на  общих стоянках проектом предусмотрено из расчета 10 %, но не менее 1 места на каждой автостоянке.

# 9.Инженерная инфраструктура микрорайона

## 9.1. Водоснабжение

Водоснабжение микрорайона предусматривается из централизованой системы водоснабжения г. Обнинска.

Тушение пожара на территории микрорайона производится из гидрантов, предусмотренных в системе водоснабжения. Тушение пожара выполняется силами пожарного депо и пожарной части, расположенных в городе Обнинске.

При проектировании комплекса водозабора, запаса и подачи воды учитывается возможность ввода объекта по очередям, соответствующим очередям строительства микрорайона.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом для подачи к жилым объектам микрорайона, производственным сооружениям и на полив территории.

Сети хозяйственно – питьевого водопровода проектируются кольцевыми. Для обеспечения закольцовки схемы водоснабжения в тупиках улиц предусмотрены возвратные   участки водопровода.

## 9.2. Хозяйственно – бытовая канализация

## Проектом предусмотрена система сбора и подачи стоков хозяйственно бытовой канализации  в очистные сооружения, расположенные в г. Обнинске. Схемой хозяйственно-бытовой канализации микрорайона предусмотрена система канализационных коллекторов обеспечивающих сбор и подачу канализационных вод до канализационных насосных станций, камер гашения напора, колодцев и других необходимых элементов схемы.

## 9.3. Ливневая канализация

Сбор ливневых  вод выполняется по традиционной схеме: потоки дождевых и талых вод по плоским уклонам территории собираются в систему каналов и самотечных коллекторов. Ливневые воды по системе самотечных коллекторов  подаются в очистные сооружения ливневой канализации, расположенные на западе участка на инженерной площадке.

На территории очистных сооружений произведена установка трех резервуаров очистки стоков. Назначение резервуаров очищенных вод - сглаживание пиковых (залповых) сбросов.

В рамках отдельного проекта предусматривается выполнение требований технических условий № 131 от 20.03.2008 МП «Коммунальное хозяйство» - прокладка коллектора в сторону реки Протвы со строительством нового оголовка диаметром не менее 1500 мм.

## 9.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение микрорайона обеспечивается установкой индивидуальных газовых котлов в каждом жилом, общественном, производственном зданиях.

Для обеспечения требований ТУ № 03-04/732 от 16.12.2009, выданных                        ОАО «Обнинскгоргаз», в случаях аварийных перебоев в газоснабжении проектом  предусмотрен альтернативные системы отопления – индивидуальными бытовыми электрическими приборами. Дополнительные мощности электроэнергии учтены в расчёте электроснабжения.

## 9.5. Электроснабжение микрорайона

Электроснабжение микрорайона выполняется в соответствии с техническими условиями № 4093 от 20.07.2010 на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала «Калугаэнерго», выданные ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала «Калугаэнерго»

Расчёт потребления произведён по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»  и другой нормативной документации.

Потребители I категории - электроприемники  противопожарных устройств и охранной сигнализации

Потребители II категории- детский сад, административные здания  районного значения с количеством работающих свыше 50 человек, ЛОС.

Потребители III категории - комплекс остальных электроприемников.

## 9.6. Газоснабжение микрорайона

Газ используется:

- для приготовления пищи в жилых помещениях;

- для автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого фонда;

Схема газоснабжения микрорайона решается в соответствии с техническими условиями на присоединение  № 03-04/732 от 16.12.2009 на присоединение к газоснабжению жилого микрорайона в районе Белкино, выданные  ОАО «Обнинскгоргаз».

Природный газ поступает к потребителям микрорайона из существующего газопровода высокого давления от котельной ТОК «Кривское». Газопровод проходит вдоль северной границы участка.

Схема газоснабжения предусматривает установку газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных на западе и востоке микрорайона, и   сеть  подземных газопроводов до каждого потребителя.

## 9.7. Слаботочные сети микрорайона

Проект планировки территории решает вопрос обеспечения микрорайона наружными кабельными коммуникациями сетей связи.  Коммуникациями в проекте являются кабельные трассы. Марки прокладываемых кабелей и проводов определяются в структурной схеме, разрабатываемой на последующих стадиях проекта. Схема сетей связи должна выполняться в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям связи.

Схема сетей связи микрорайона проектируется на основании технических условий на подключение к проектируемым сетям связи №  39-10/1747 от 05.10.2010, выданные Калужским филиалом ОАО «Центртелеком». Прокладка коммуникаций предусматривается по территории параллельно улицам.

# 10. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с постановлением правительства РФ от 19 сентября 1998 года № 1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» объект проектирования «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га.» (адрес: Калужская область, г.Обнинск, район д. Белкино)  не относится к категории по ГО.

# 11. Транзитный коридор инженерных сетей

Транзитом через проектируемый участок, вдоль его западной границы проходит технический коридор для городских инженерных сетей (теплосеть (2 трубы в коллекторе) и Электрокабели 10 Кв.), прокладываемых для обеспечения жилого района «Заовражье».

Графические

материалы